淅川县推动丹江口水库库区水上安全隔离设施建设项目实施方案（2024—2025年）（征求意见稿）

丹江口水库是南水北调工程核心水源区、国家一级水源保护区，保障中线工程供水安全，确保一泓清水永续北送是我县压倒一切的政治任务。2019年以来，省生态环境厅就“丹江口水库一级保护区内围网设置不符合要求，未能真正实现拦截船只进入一级水源保护区的目的”等问题多次督办，要求在规定时限、规定位置完成围网布设等工作。我局已于2022年组织设计单位对项目进行了勘察，并形成了初步建设意见，现就实施该项目，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求

建设丹江口水库水上安全隔离设施是确保丹江口水库供水安全、保护水质的重要举措，是丹江口库区相关管理部门的重要职责，也是加强水利工程管理的一项基础性工作。加快实施水上安全隔离设施建设工程，彻底隔离人为活动和潜在污染源，是我县当务之急。

二、主要目标

项目位于河南省西南部的淅川县丹江口水库沿岸，南水北调中线工程渠首上游约15公里处。在丹江口水库香花镇杨河至柴沟约6km水域上设置船舶禁航围栏和标志，禁止船舶航行。本项目不涉及永久性占地。

三、重点任务

（一）水上安全隔离设施为6公里，采用自浮式大型浮标+浮筒。

（二）浮筒间隔距离为3m，通过直径24mm热镀锌钢丝绳串联。浮筒以200m长度分段连接，放置一个大型浮标，浮筒链接固定浮标，共28套，每套浮标下面配重一块3t重的预制钢筋混凝土沉石，采用直径22mm锚链(锚链材质为碳素钢)链接沉石，浮标上面预留直径中25钢筋为固定环，用来固定浮标。

（三）过船通道口,在3km处预留20m宽作为活动式过船口，也可做挂靠式的过船口。

四、保障措施

（一）强化责任落实。在县政府统一领导下，由县交通运输局成立工作专班，统筹推进各项工作。各有关部门要加强协作，制定专项方案，明确责任分工，推进任务实施，形成密切合作、整体推进的工作格局。细化实施方案，确保各项工作落地见效。

（二）强化政策措施。健全生态环境分区管控、环保信用评价、生态保护补偿、环境保护司法联动、环境公益诉讼等制度。加大财政投入力度。

（三）强化督导考核。县政府办公室要充分发挥牵头揽总作用，对本行动方案开展情况定期调度，综合运用督查通报、公开约谈等多种手段，督促责任落地见效。将本行动方案落实情况纳入污染防治攻坚战考核，强化考核结果运用。

（四）强化宣传引导。综合运用传统媒体和新媒体平台，大力宣传生态环境保护工作成效、经验做法和亮点特色，积极营造良好舆论氛围，引导全民积极参与生态环境保护，自觉践行绿色低碳生产生活方式。注重发现和总结典型，及时推广好经验、好做法。